- 信息通讯类超高清4K摄像机UH200

- 超高清、宽视角、多协议

UH200超高清4K摄像机具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口。先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

产品特点

- 一流图像质量：采用850万像素高品质SONY CMOS图像传感器，最高分辨率4K（3840×2160），输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。

- 光学变倍镜头：12倍70°光学变倍镜头和05倍80°光学变倍镜头可选。

- 三位一体的图像自动聚焦技术：注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE)、自动聚焦（AF)功能，完全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 丰富完善的无损的高清输出接口：HDMI、USB3.0、LAN支持音视频输出。

- 多种USB压缩编码格式：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。

- 多种音频压缩标准：支持AAC、MP3、G.711A音频压缩，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率。

- 内置重力感应器：内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

- 控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- 多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。

- 应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

订货型号  UH200-12 ------ 12倍光学变倍镜头

UH200-05 ------ 05倍光学变倍镜头

技术参数

| 摄像机、镜头参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数/型号 | UH200-12 | UH200-05 |
| 光学变倍 | 12倍光学变焦 | 5倍光学变焦 |
| 视场角 | 水平：6.55°（窄角）～69.4°（广角） 垂直：3.66°（窄角）～42.8°（广角） | 水平：26.51°（窄角）～79.18°（广角） 垂直：15.29°（窄角）～49.22°（广角） |
| 光圈系数 | F1.6 ～ F2.8±5% | F2.0 ～ F2.8±5% |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器 |
| 有效像素 | 8.51M有效像素 16:9 |  |
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式包括 4KP60、4KP50、4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、 1080P30、1080P25、720P60、720P50； “P”代表逐行（Progressive）扫描格式的图像。 “i”代表隔行（interlaced）扫描格式的图像。 USB3.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12支持1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、960×540P30、 800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 MJPEG/H.264支持3840×2160P30、1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、 960×540P30、800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 USB3.0兼容USB2.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12支持640×360P30、640×480P30、320×176P30 MJPEG/H.264支持3840×2160P30、1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、 960×540P30、800×448P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 |  |
| 最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) |  |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |  |
| 白平衡模式 | 自动白平衡、一键白平衡、手动白平衡和指定色温 |  |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |  |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |  |
| 光圈参数 | F1.8 ～ F11、CLOSE |  |
| 快门速度 | 1/25～1/10000 |  |
| 背光补偿 | 开/关 |  |
| 动态范围 | 关/动态等级调整 |  |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |  |
| 信噪比 | ≥50dB |  |

| 接口功能性能 |  |
| --- | --- |
| 产品接口 | HDMI、USB3.0（B型兼容USB2.0）、LAN(POE)、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422（兼容RS485）、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 |
| 视频编码格式 | LAN接口支持H.265、H.264 USB3.0接口支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
| 音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V-AC220V； 输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | <1A |
| 整机功耗 | <12W |

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动 | -170°～+170° |
| 俯仰转动 | -30°～+90° |
| 水平控制速度 | 0.1°/s～100°/s |
| 俯仰控制速度 | 0.1°/s～45°/s |
| 预置位速度 | 水平：100°/s，俯仰：45°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 储藏温度 | -10℃～+60℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 尺寸 | 181mm（长）×115mm（宽）×149mm（高） |
| 重量（约） | 1.15kg |
| 使用环境 | 室内 |

| 附件 |  |
| --- | --- |
| 随机附件 | 电源适配器、RS232控制线、USB3.0连接线、遥控器、说明书、保修卡&合格证 |
| 选配附件 | 吸顶安装支架、壁装安装支架 |

# 尺寸图(单位：mm)